# 第十届

# 全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型： 填写示范：仿真报告

参赛杯赛： 填写示范：“XX”企业命题

作品名称： 填写示范：基于40nm CMOS的可调谐VCO设计

队伍编号： 填写示范：CICC1000001

团队名称： 填写示范：XXXXX（可选）

项目预览

流水线结构

本项目CPU为六级流水线、单发射、按序提交 的 RISC-V 处理器，设计核心围绕 DAE 解耦调度、感知器分支预测、分布式执行岛、Store Buffer 写解耦 四大创新点。

- 项目介绍

本项目是第10届全国大学生集成电路创新创业大赛“七星微”赛题的参赛作品。赛题聚焦“RISC-V架构+Verilog/VHDL设计”的核心组合，要求设计一款具备一定性能的RISC-V CPU 并完成FPGA原型验证与实例运行。预计项目周期为8个月。

赛题目标是基于整数指令集（本作品以RV32I为基础，设计32位CPU），采用Verilog或VHDL设计完整的CPU。需要完成：支持整数运算、数据传输、控制转移等核心指令，预留指令集扩展接口；实现流水线架构并解决流水线冒险；开发适配CPU的测试程序与简单应用；完成CPU从代码建模、仿真验证到FPGA综合实现的全流程开发，能在FPGA平台上正确执行测试程序与应用实例；引入两种高性能优化技术提升CPU指令吞吐量与执行效率。

赛题评分标准如下图（赛事主办方仅给出一份总评分标准）

- Modena核微架构设计

2.1实现内容概述

作品以RISC-V架构RV32I指令集为基础进行设计，预留了M/A/Ziscr/Zifencei/S指令等扩展接口。在实现通过裸机程序测试的基础上为后续运行linux系统预留必要的硬件接口。本作品全部代码通过systemverilog语言编写。代码文件按照实际模块进行划分，目的是实现模块化开发，便于灵活调整微架构设计与改进性能。

总体上，本项目设计的微架构以6级流水线为基本结构，分为取指（IF），译码（ID），地址计算（EX1），数值计算（EX2），写入缓冲（EX3）和访存（MEM）6个阶段。写入缓存阶段将值写入到store buffer模块内部，由同步器同步数据到实际内存中，避免部分读后写问题。CPU采用单发射按序提交设计，为实现高性能设计加入了感知器分支预测器，分布式实行岛，DAE解耦调度，Store Buffer写解耦，全旁路网络等技术。整体流水线结构可参考图1.

图 1

，2.1.1指令支持

在指令方面，目前支持基础的RV32I指令集。但设计上预留有M，C等指令集接口以便后续扩展。